Nanoleaf Replica

Productverslag

Ask Blommaert

V: 1.1.2
Datum: 11 May 2021

# Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	2

2	Versiebeheer	2

3	Projectbeschrijving	3

3.1	Wat is een Nanoleaf?	3

3.2	Probleemstelling	3

3.3	Doelstelling	3

4	HUD-interface (Heads Up Display)	3

4.1	Vormen van HUD-interfaces	3

4.1.1	HUD Scherm	3

4.1.2	HUD Bril	3

4.1.3	HUD Helm	4

4.2	Onze prototypes & ideeën	4

5	Bronvermelding	4

# Versiebeheer

| Versienummer | Datum | Auteur | Veranderingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 11 May 2021 | Ask Blommaert | Document aangemaakt. H3 |
| 1.1.2 | 11 May 2021 | Ask Blommaert | H0-2, H4.1- |

# Projectbeschrijving

## Wat is een Nanoleaf?

Nanoleaf is een bedrijf die specialiseert in het maken van LED-light panels. Deze meest populaire producten zijn de lampen in simpele geometrishe vormen zoals driehoeken, zeshoeken en vierkanten.

De producten van Nanoleaf, vaak Nanoleafs/Nanoleaves genoemd, zie je vaak terug in moderne smart / hi-tech omgevingen.

## Probleemstelling

Nanoleaf lampen zijn enorm prijzig. Een starter set met 9 driehoeklampen kost op coolblue.nl €194,-
Ik had interesse in deze lampen en ik was van plan om er een paar te kopen. Maar toen ik het prijskaartje zag was mijn beslissing al voor mij gemaakt.

Dus toen dacht ik aan een oplossing: Ik maak mijn eigen lampen voor veel minder geld.

## Doelstelling

Het doel van dit product is een simpel goedkoop alternatief maken voor de LED productlijn van Nanoleaf. Met goedkope onderdelen wil ik een werkend alternatief hebben die de simpele functies van een Nanoleaf kunnen nabootsen.

De Nanoleaf replica moet in staat zijn om verschillende kleurrijke effecten te vertonen: Regenbogen, golf-effecten, strobe lights, statische kleuren en veel meer.

# Handleiding

## Setup

Dit hoofdstuk gaat over het uitpakken en opstellen van de hardware.

### Setting up the leaves

ASDF

### Setting up multiple control units

ASDF

### Setting up the code

ASDF

## Settings

Er zijn een hele hoop instellingen om een gewenst effect te krijgen. Dit is hoe je die instellingen gebruikt met de joystick die aan de master control unit zit.

### Mode 0: Standard controls

Mode 0 is de standaard staat van het systeem. Hier kun je 2 simpele instellingen beinvloeden met de joystick:

- Joystick x-as: Snelheid van de leaves.

  - Joystick naar links: Alle effecten gaan sneller. (slowness-)

  - Joystick naar rechts: Alle effecten gaan trager. (slowness+)

  - Note: Maximum/Minimum bereik aan instellingen is na 2.5 seconden aan input bereikt

- Joystick Y-as: Helderheid van de leaves

  - Joystick omhoog: De helderheid gaat omhoog. (brightness+)

  - Joystick omlaag: De helderheid gaat omlaag. (brightness-)

  - Note: Maximum/Minimum bereik aan instellingen is na 5 seconden aan input bereikt

- Joystick Button: Mode 1 activeren (3 Seconden ingedrukt houden).

### Mode 1: Select menu

In mode 1 selecteer je alle leaves waar veranderingen aan gemaakt moeten worden.

- Joystick x-as: Door leaves bladeren om te selecteren.

  - Joystick naar links: Hover over de vorige leaf.

  - Joystick naar rechts: Hover over de volgende leaf.

  - Note: Leaves waarover je hovert knipperen. Niet-geselecteerde leaves gaan door met het afspelen van hun effecten.

  - Note: Volledig naar links gaan: selecteert alle ongeselecteerde leaves en deselecteert alle geselecteerde leaves.

- Joystick Y-as: Setting Mode 2 & setting Mode 3 selecteren.

  - Joystick omhoog: Settings Mode 2 selecteren: (Effect selectie mode)

  - Joystick omlaag: Setting Mode 3 selecteren: (Delay settings mode)

- Joystick Button: (de)selecteren van de leaf waarover gehoverd wordt.

  - Note: Geselecteerde leaves zijn wit. Tenzij je erover hovert: Dan knippert de leaf.

- Note: Na enkele seconden zonder activiteit zal het systeem teruggaan naar mode 0 (Standard controls)

### Mode 2: Effects Selection

In mode 2 bewerk je alle effecten van de geselecteerde leaves. Alle geselecteerde leaves gaan hier hun effecten afspelen. En alle leaves die in mode 1 niet geselecteerd zijn gaan uit.

- Joystick x-as: Enkelvoudig bladeren

  - Joystick naar links: Activeer het vorige effect in de lijst.

  - Joystick naar rechts: Activeer het volgende effect in de lijst

- Joystick Y-as: Veelvoudig bladeren

  - Joystick omhoog: Een heel volgend type aan effecten activeren

  - Joystick omlaag: Een heel vorig type aan effecten activeren

- Joystick Button: Teruggaan naar mode 2 (Effects Selection)

|  |  | White | Red | Yellow | Green | Teal | Blue | Violet | Cycle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Custom |  | 0-Off | 1-Rainbow | 2-SynthBow | 3-Strobe | 4-Unbound | 5-Unbound | 6-Unbound | 7-Unbound |
| Static |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Breathing |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Breathing + Pause |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Blink |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Double Blink |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Heartbeat |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

### Mode 3: Delay settings

In mode 3 bewerk je de timing van de effecten. Alle geselecteerde leaves gaan hier hun effecten afspelen. En alle leaves die in mode 1 niet geselecteerd zijn gaan uit.

- Joystick x-as: Groep offset

  - Joystick naar links: Alle effecten starten samen eerder

  - Joystick naar rechts: Alle effecten starten samen later

- Joystick Y-as: Individuele offset

  - Joystick omhoog: Alle effecten starten los van elkaar iets eerder.

  - Joystick omlaag: Alle effecten starten los van elkaar iets later.

- Joystick Button: Teruggaan naar mode 2 (Effects Selection)

## PC Link