Nanoleaf Replica

Productverslag

Ask Blommaert

V: 1.2.0
Datum: 18 June 2021

# Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	2

2	Versiebeheer	2

3	Projectbeschrijving	4

3.1	Wat is een Nanoleaf?	4

3.2	Probleemstelling	4

3.3	Doelstelling	4

4	Handleiding	5

4.1	Setup	5

4.1.1	Leafs aansluiten.	5

4.1.2	Setting up multiple control units	5

4.1.3	Setting up the code	5

4.2	On-board settings	5

4.2.1	Mode 0: Standard controls	5

4.2.2	Mode 1: Select menu	5

4.2.3	Mode 2: Effects Selection	5

4.2.4	Mode 3: Delay settings	6

4.3	PC Link	6

5	Systeemwerking	7

5.1	Hardware	7

5.1.1	Arduino: Control unit	7

5.1.2	Joystick	7

5.1.3	RGB LEDs	7

5.1.4	PWM expansion board	7

5.2	Software	8

5.2.1	Setup Phase	8

5.2.2	The leaf route	8

5.2.3	Joystick & mode switches	9

	sensorCode.cpp	9

# Versiebeheer

| Versienummer | Datum | Auteur | Veranderingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 11 May 2021 | Ask Blommaert | Document aangemaakt. H3 |
| 1.1.4 | 11 May 2021 | Ask Blommaert | H0,1,2, H4,5 |
| 1.2.0 | 18 June 2021 | Ask Blommaert |  |

# Projectbeschrijving

## Wat is een Nanoleaf?

Nanoleaf is een bedrijf die specialiseert in het maken van LED-light panels. Deze meest populaire producten zijn de lampen in simpele geometrishe vormen zoals driehoeken, zeshoeken en vierkanten.

De producten van Nanoleaf, vaak Nanoleafs/Nanoleaves genoemd, zie je vaak terug in moderne smart / hi-tech omgevingen.

## Probleemstelling

Nanoleaf lampen zijn enorm prijzig. Een starter set met 9 driehoeklampen kost op coolblue.nl €194,-
Ik had interesse in deze lampen en ik was van plan om er een paar te kopen. Maar toen ik het prijskaartje zag was mijn beslissing al voor mij gemaakt.

Dus toen dacht ik aan een oplossing: Ik maak mijn eigen lampen voor veel minder geld.

## Doelstelling

Het doel van dit product is een simpel goedkoop alternatief maken voor de led panel productlijn van Nanoleaf. Met goedkope onderdelen wil ik een werkend alternatief hebben die de simpele functies van een Nanoleaf kunnen nabootsen.

De Nanoleaf replica moet in staat zijn om verschillende kleurrijke effecten te vertonen: Regenbogen, golf-effecten, strobe lights, statische kleuren en veel meer.

Het doel is om een 9-pack product te maken die deze functies kan nabootsen, en onder de 40 euro uitkomt

# Handleiding

## Setup

Dit hoofdstuk gaat over het uitpakken en opstellen van de hardware.

### Led panels aansluiten aan de control units.

Er  zijn 3 opties om de led-driehoeken aan te sluiten aan de control units:

- RGB-Arduino: Om een RGB ledstrip aan een arduino aan te sluiten moet je de 3 RGB kabels aan de PWM pins van een arduino aansluiten. (uno nano micro pins 3,5,6,9,10,11). Dit betekent dat je 2 RGB led strips aan een normale arduino kunt koppelen.

- RGB-pwmBoard: Aangezien er niet veel lampen aan een arduino gekoppeld kunnen worden, kunnen de l

Afhankelijk van de hoeveelheid aan leds die aan een arduino gekoppeld gaan worden moet er mogelijk een extra voeding aan gekoppeld worden. Zodra de arduino te warm wordt moet dit gedaan worden.
Een systeem kan ongeveer 1.5A trekken op 5v. Het is onverstandig om hier overeen te gaan met maar 1 usb aansluiting. Dus gebruik meerdere kabels als er meerdere systemen aan worden gesloten.

Als er leds worden gebruikt die meer dan 6v trekken moet er ook een voeding aangesloten worden.

### Setting up multiple control units

ASDF

### Setting up the code

ASDF

## On-board settings

Er zijn een hele hoop instellingen om een gewenst effect te krijgen. Dit is hoe je die instellingen gebruikt met de joystick die aan de master control unit zit.

### Mode 0: Standard controls

Mode 0 is de standaard staat van het systeem. Hier kun je 2 simpele instellingen beinvloeden met de joystick:

- Joystick x-as: Snelheid van de leaves.

  - Joystick naar links: Alle effecten gaan sneller. (slowness-)

  - Joystick naar rechts: Alle effecten gaan trager. (slowness+)

  - Note: Maximum/Minimum bereik aan instellingen is na 2.5 seconden aan input bereikt

- Joystick Y-as: Helderheid van de leaves

  - Joystick omhoog: De helderheid gaat omhoog. (brightness+)

  - Joystick omlaag: De helderheid gaat omlaag. (brightness-)

  - Note: Maximum/Minimum bereik aan instellingen is na 5 seconden aan input bereikt

- Joystick Button: Mode 1 activeren (3 Seconden ingedrukt houden).

### Mode 1: Select menu

In mode 1 selecteer je alle leaves waar veranderingen aan gemaakt moeten worden.

- Joystick x-as: Door leaves bladeren om te selecteren.

  - Joystick naar links: Hover over de vorige leaf.

  - Joystick naar rechts: Hover over de volgende leaf.

  - Note: Leaves waarover je hovert knipperen. Niet-geselecteerde leaves gaan door met het afspelen van hun effecten.

  - Note: Volledig naar links gaan: selecteert alle ongeselecteerde leaves en deselecteert alle geselecteerde leaves.

- Joystick Y-as: Setting Mode 2 & setting Mode 3 selecteren.

  - Joystick omhoog: Settings Mode 2 selecteren: (Effect selectie mode)

  - Joystick omlaag: Setting Mode 3 selecteren: (Delay settings mode)

- Joystick Button: (de)selecteren van de leaf waarover gehoverd wordt.

  - Note: Geselecteerde leaves zijn wit. Tenzij je erover hovert: Dan knippert de leaf.

- Note: Na enkele seconden zonder activiteit zal het systeem teruggaan naar mode 0 (Standard controls)

### Mode 2: Effects Selection

In mode 2 bewerk je alle effecten van de geselecteerde leaves. Alle geselecteerde leaves gaan hier hun effecten afspelen. En alle leaves die in mode 1 niet geselecteerd zijn gaan uit.

- Joystick x-as: Enkelvoudig bladeren

  - Joystick naar links: Activeer het vorige effect in de lijst.

  - Joystick naar rechts: Activeer het volgende effect in de lijst

- Joystick Y-as: Veelvoudig bladeren

  - Joystick omhoog: Een heel volgend type aan effecten activeren

  - Joystick omlaag: Een heel vorig type aan effecten activeren

| . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Custom | OFF | RGB Rainbow | RB Rainbow | Strobe |  |  |  |  |
| 1 Static | White | Red | Yellow | Green | Teal | Blue | Violet | Cycle |
| 2 Blink | White | Red | Yellow | Green | Teal | Blue | Violet | Cycle |
| 3 Plane | White | Red | Yellow | Green | Teal | Blue | Violet | Cycle |
| 4 Breathing | White | Red | Yellow | Green | Teal | Blue | Violet | Cycle |
| 5 Paused Breathing | White | Red | Yellow | Green | Teal | Blue | Violet | Cycle |
| 6 Flash | White | Red | Yellow | Green | Teal | Blue | Violet | Cycle |
| 7 Heartbeat | White | Red | Yellow | Green | Teal | Blue | Violet | Cycle |
| 255 RGB |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Joystick Button: Teruggaan naar mode 2 (Effects Selection)

### Mode 3: Delay settings

In mode 3 bewerk je de timing van de effecten. Alle geselecteerde leaves gaan hier hun effecten afspelen. En alle leaves die in mode 1 niet geselecteerd zijn gaan uit.

- Joystick x-as: Groep offset

  - Joystick naar links: Alle effecten starten samen eerder

  - Joystick naar rechts: Alle effecten starten samen later

- Joystick Y-as: Individuele offset

  - Joystick omhoog: Alle effecten starten los van elkaar iets eerder.

  - Joystick omlaag: Alle effecten starten los van elkaar iets later.

- Joystick Button: Teruggaan naar mode 2 (Effects Selection)

## PC Link

Work in progress

# Systeemwerking

## Hardware

Dit hoofdstuk gaat over hoe alle hardware in het systeem functioneert.

### Arduino: Control unit

In de arduino staat alle code. Aan een arduino zitten 6 pwm poorten en er is een I2C aansluiting. Hier gaat alle data doorheen.

### Joystick

De joystick is een analoog apparaat die de arduino uitleest. Hierdoor weet het systeem in welke positie de joystick staat.

### RGB LEDs

De focus van het systeem. De RGB LEDs zijn te besturen met 3 PWM signalen: Iedere kleur krijgt zijn eigen PWM signaal. Zo krijg je 3 waarden om aan te passen : De R, G en B waarden.
Een arduino heeft 6 PWM poorten. Dus je kunt 2 verschillende leaves individueel besturen per arduino.

### PWM expansion board

Omdat je per arduino erg weinig leaves aan kunt sturen komt er een Adafruit PWM breakout board bij. Hier zitten 16 PWM poorten op. Het bord wordt aangestuurd door een I2C verbinding. Dit betekent dat er 5 leaves bij komen per arduino.

Note: Je kunt de pwm boards aan elkaar plakken aan 1 arduino. Maar voor de snelheid van het systeem is dit afgeraden.

## Software

Dit hoofdstuk gaat over hoe het systeem met de software omgaat.

### Setup Phase

Hier worden alle startinstellingen voor alle leaves opgeslagen.

Hier na wordt het adress van deze control unit bepaald en een I2C verbinding gestart met de PWM bord en andere arduino’s.

### The leaf route

- main.cpp:

Aan het begin van de code staat een millis-if statement. Dit bepaalt de snelheid van het hele programma. Als je door deze statement heen komt bereik je een for loop.

In de for loop wordt één voor één een pointer van iedere leaf die bij die arduino hoort opgestuurd naar de controlCenter method.

- controlCenter.cpp

Hier wordt eerst gekeken of de “leaf.timer” (een intern klokje) al overeenkomt met de “leaf.fxOffset” (de uitstelling van een bepaalde leaf). Als de timer nog niet ver genoeg is gaat de timer met 1 omhoog, en eindigt de route voor deze leaf.
Als de timer eindelijk ver genoeg is wordt er gekeken of er misschien maintenance effecten in werking zijn op de leaf: Door een hele boel if- en switch statements wordt uiteindelijk het correcte effect geselecteerd. Dan wordt een pointer van deze leaf verstuurd naar een effect functie.

- Effect/[typeOfEffect]/[colourOfEffect].cpp

Hier wordt gebaseerd op de “leaf.fxProgression” gekeken hoe ver het effect al is in zijn animatie. Dan worden de RGB waarden aangepast.

- Terug naar: controlCenter.cpp

Aan het einde van de controlCenter functie worden de leaf en de helderheid doorgestuurd naar de printToLEDs.cpp functie.

- printToLEDs.cpp

Hier wordt eerst de RGB waarden van de leaf vermenigvuldigt met de helderheid. Daarna wordt gekeken wat voor type leaf dit is: Is de leaf aangesloten aan een PWM bord? Als dit zo is worden de RGB waarden omgerekend zodat het bord het kan gebruiken. Daarna wordt de waarde opgestuurd naar het PWM bord of de PWM pins op de arduino.

- Terug naar main.cpp

Dit is het einde van de route van deze leaf. Maar wij zitten nog steeds in de for loop. In deze for loop gaat het systeem weer door naar de volgende leaf die nu door wordt gestuurd naar controlCenter.cpp. En zo blijft de route loop doorgaan voor iedere leaf.

### Joystick & mode switches

### sensorCode.cpp

Zodra alle leafs zijn bijgewerkt is het tijd om de joystick bij te werken.

In dit stukje code worden de analoge waarden van de joystick in een floating average filter gegstopt. Daarna wordt gekeken of deze waarden boven/onder een bepaald punt komen. Als dit zo is verandert de boolean die hoort bij die beweging.

- main.cpp

Hier wordt eerst gekeken welke settings mode aan staat. Dan wordt daar gekeken in welke richting de joystick staat. Daar worden de correcte instellingen aangepast.